ВЕДОМОСТЬ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТА

к декларации безопасности гидротехнических сооружений пруда на реке Адамка в селе Заречный Граховского района Удмуртской Республики

Эксплуатирующая организация (декларант): АУ «Управление Минприроды УР». Всего замечаний: 59. Все замечания устранены; примечания эксперта из итогового файла декларации удалены.

| № п/п | № прим. | Раздел, пункт ДБ | Замечание эксперта | Выполненное исправление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | Список разработчиков | Добавьте собственника. В соответствии с 117-ФЗ ДБ разрабатывает собственник или эксплуатирующая | В список разработчиков включены эксплуатирующая организация (декларант) – АУ «Управление Минприроды УР» и её руководитель (директор С.Н. Бояринцев); указано, что декларация разработана эксплуатирующей организацией в соответствии со ст. 10 Федерального закона № 117-ФЗ с привлечением ИП Журавлев А.В.; приведены сведения о собственнике ГТС (Удмуртская Республика в лице Минимущества УР) и о закреплении ГТС за АУ на праве оперативного управления. В сведениях для Российского регистра ГТС (п. 25) организацией-разработчиком также указана эксплуатирующая организация. |
| 2 | 19 | п. 2 | Не стоит ссылаться на эти документы. Они никак не являются документами подтверждающими год ввода в эксплуатацию. Достаточно написать также как в п.2 Акта | Ссылки на предыдущую декларацию, акт обследования 2022 г. и Российский регистр ГТС исключены; год ввода указан так же, как в п. 2 акта ПДО от 06.07.2026. |
| 3 | 37 | п. 5 | Добавьте фразу «Сведения о банковских реквизитах отсутствуют» | Добавлена фраза «Сведения о банковских реквизитах отсутствуют». |
| 4 | 44 | п. 7 | Филиал СПАО Ингосстрах в Удмуртии. Измените в соответствии с полисом | Сведения о страховщике приведены в соответствии с полисом: Филиал СПАО «Ингосстрах» в Удмуртской Республике (представитель страховщика по полису); ИНН, КПП, ОГРН СПАО «Ингосстрах», адрес страховщика и адрес филиала, телефон, дата выдачи полиса. |
| 5 | 52 | п. 8.2 | Это не гидрографическая схема | «Гидрографическая схема» заменена на «Речная система» (р. Адамка → р. Умяк → р. Вятка → р. Кама → р. Волга). |
| 6 | 53 | п. 8.2, п. 9.4 | Что имеется в виду под «частной» водосборной площадью? | Термин «частная водосборная площадь» исключён: указана площадь водосбора р. Адамка в створе ГТС – 144 км² (общая площадь водосбора реки – 345 км²). |
| 7 | 59 | п. 8.4 | Как получены эти данные? Почему сделан пересчет от проектных значений? Эти сведения только больше все запутывают. Оставьте проектные значения | Расчётные (пересчитанные) максимальные расходы исключены; оставлены проектные значения пропускной способности и расчётный максимальный уровень воды (ФПУ 94,33 м БС). |
| 8 | 63 | п. 8.5 | 78,2+37 +0,5 = 115,7. В расчетном донный водовыпуск не учтен. Оставьте только проектные значения | Суммарный сбросной расход приведён по проектным значениям: 115,7 м³/с = 78,2 (головной водосброс) + 37,0 (аварийный водосброс) + 0,5 (донный водовыпуск); расчётное значение исключено. |
| 9 | 66 | п. 8.6 | Не стоит указывать расчетные значения обеспеченностей. Лучше вообще никакие цифры не указывать | Расчётные значения обеспеченностей и расходов исключены; цифры не приводятся. |
| 10 | 77 | п. 8.9, п. 3 | Не надо добавлять дополнительную нумерацию, которой нет в нормативной форме декларации | Дополнительная нумерация (8.9.1–8.9.6, 3.3), отсутствующая в форме декларации, исключена. |
| 11 | 97 | п. 9.1 | Эти сведения здесь не нужны | Исключены сведения, не относящиеся к п. 9.1 (класс опасности отходов, уровень безопасности ГТС, реквизиты действующей декларации). |
| 12 | 115 | п. 10.1 | Как именно? Судя по тексту сверху, не обеспечивается | Исправлено: защита от несанкционированного вмешательства не обеспечивается (свободный доступ, отсутствие охраны, механизмы приводов не защищены – п. 6.29 СП 58.13330.2019); мероприятие включено в раздел 17. |
| 13 | 119 | п. 10.3, таблица 6 | Разделить предписания выданные при прошлом преддекларационном обследовании и в самой декларации 2022 года | Таблица разделена на две части: А – мероприятия, предписанные декларацией 2022 г.; Б – мероприятия по результатам преддекларационного обследования 24.05.2022; по каждому указаны срок и отметка о выполнении. Отметка по п. 6.5 приведена в соответствие с остальным текстом (не выполнено, повторно предписано актом ПДО 2026 г.). |
| 14 | 120 | п. 10.3 | Предписания от РТН или МЧС в междекларационный период выдавались? | Добавлены сведения о предписаниях Западно-Уральского управления Ростехнадзора и ГУ МЧС России по УР за междекларационный период (не выдавались); те же сведения приведены в п. 10.5 (подпункт 33.20 ФНП). |
| 15 | 121 | п. 10.3, таблица 6 | Задвоены предписания | Задвоенные мероприятия (6.4 «Получить разрешение на эксплуатацию» = п. 3 части А; 6.6 «Разработать и согласовать правила эксплуатации» = п. 4 части А) исключены из части Б с примечанием; в сведениях для регистра (п. 15) номер № 0011-11-ВОД пояснён как номер разрешения на эксплуатацию, выданного 20.12.2022. |
| 16 | 124 | п. 10.4 | Не полностью соответствует таблице 10. Там больше дефектов, не все указаны здесь. Про отсутствие ледозащиты там не указано | Перечень дефектов приведён полностью по таблицам 9 и 10 акта ПДО с разделением на дефекты, значения которых превышают К1 (не превышают К2), и не превышающие К1; указание на отсутствие ледозащиты исключено; примечание о повторном ремонте ледозащиты, открылков и быка приведено в соответствие с актом (повторно предписан актом ПДО, таблица 7, пп. 11, 12). |
| 17 | 125 | п. 10.4 | Таблица 7 п.6.8 указано, что проводились | Исправлено: тактико-специальные учения и тренировки проводились (таблица 6, п. 6.8 – 18.09.2025). |
| 18 | 126 | п. 10.4 | В соответствии с таблицей 10 акта ПДО часть критериев превышает К1, а это в соответствии с 1892 неудовлетворительный уровень | Уровень безопасности по результатам обследования – неудовлетворительный (значения части диагностических показателей превышают К1 – постановление Правительства РФ № 1892). |
| 19 | 129 | п. 10.5 | Приказ РТН от 8 мая 2024 года №151 п.33 перечень необходимой документации. В соответствии с этим пунктом добавьте, что еще есть | Перечень документации приведён по пункту 33 ФНП (приказ Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151) с указанием наличия документов (подпункты 33.1, 33.2, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8, 33.10, 33.12–33.17, 33.20, 33.21; документация по 33.9, 33.18, 33.19 не требуется); добавлена иная имеющаяся документация; ФНП включены в перечень нормативно-технической документации. |
| 20 | 136 | п. 11.1 | В акте указано, что часть критериев превышает К1. В соответствии с приказом РТН от 08.05.2024 №151 п.114 это частично работоспособное состояние | Техническое состояние ГТС – частично работоспособное: значения части диагностических показателей превышают К1, но не превышают К2 (п. 115 ФНП; п. 114 ФНП относится к работоспособному состоянию). |
| 21 | 146 | п. 11.5, таблица 9 | Диагностический показатель | «Контролируемые показатели» заменены на «Диагностический показатель». |
| 22 | 147 | п. 11.5, таблица 9 | Между К1 и К2 должен быть интервал в показателях | Отметка гребня: К1 = 95,20 м БС, К2 = 94,70 м БС – между К1 и К2 предусмотрен интервал. |
| 23 | 148 | п. 11.5, таблица 9 | Интервалы К1 и К2 не должны пересекаться. | Ширина гребня: К1 = 8,50 м, К2 = 8,35 м – интервалы К1 и К2 не пересекаются. |
| 24 | 149 | п. 11.5, таблица 9 | Добавить значения | Значения К1 и К2 заданы для всех количественных показателей (в т. ч. заложение откосов: К1 = 1:2,0; К2 = 1:1,5). |
| 25 | 150 | п. 11.5, таблица 9 | Эксплуатирующая организация сможет посчитать этот коэффициент по фактическому состоянию ГТС? Если нет, то критерий стоит убрать | Коэффициент устойчивости откосов исключён – эксплуатирующая организация не может определить его по фактическому состоянию ГТС. |
| 26 | 151 | п. 11.5, таблица 9 | Важный показатель – это минимальная высота плотины. От нее зависит будет ли перелив. Максимальная высота на функционирование ГТС не влияет | Максимальная высота заменена показателем «Минимальная высота плотины над расчётным уровнем воды (ФПУ)»: К1 = 0,87 м, К2 = 0,37 м. |
| 27 | 152 | п. 11.5, таблица 9 | Добавить К2 | Добавлены значения К2 по всем показателям. |
| 28 | 153 | п. 11.5, таблица 9 | Эксплуатирующая организация сможет замерить этот показатель и определить половье какой обеспеченности сейчас проходит? Если нет, критерий необходимо убрать | Критерий по пропускной способности (расходу паводка заданной обеспеченности) исключён; введён измеряемый показатель – уровень воды в пруду (К1 – НПУ 93,83 м БС, К2 – ФПУ 94,33 м БС). |
| 29 | 154 | п. 11.5, таблица 9 | Критерий безопасности не может называться «проектная отметка». Просто «Отметка дна…» Нужны два показателя К1 и К2. | «Проектная отметка дна приёмной части» заменена на «Отметка дна приёмной части»: К1 = 89,78 м БС, К2 = 89,73 м БС. |
| 30 | 155 | п. 11.5, таблица 9 | Не надо так. Добавить критерий К2 | Описание конструкции исключено; введён показатель «Отметка дна водопроводящих труб» с К1 = 88,53 м БС и К2 = 88,48 м БС. |
| 31 | 156 | п. 11.5, таблица 9 | Не надо проектной отметки. Это не критерий. Просто отметка. Добавить К2 | «Проектная отметка» заменена на «Отметка днища входного оголовка»: К1 = 89,95 м БС, К2 = 89,90 м БС. |
| 32 | 157 | п. 11.5, таблица 9 | Проектная отметка не меняется со временем. Этот показатель не может быть критерием. Просто отметка. Добавьте К2 | Введён показатель «Отметка днища водопроводящих труб» аварийного водосброса: К1 = 89,85 м БС, К2 = 89,80 м БС. |
| 33 | 158 | п. 11.5, таблица 10 | Диагностические | «Контролируемые показатели» заменены на «Диагностический показатель». |
| 34 | 159 | п. 11.5, таблица 10 | По этому показателю К1 и К2 не заданы | Для показателя фильтрации через тело и основание плотины (сосредоточенные выходы, мутность профильтровавшейся воды) заданы К1 и К2; К1 учитывает локальные признаки фильтрации (увлажнение, пучение грунта до 0,5 м) без выноса грунта. |
| 35 | 160 | п. 11.5, таблица 10 | При таком критерии невозможно превысить К2 | Формулировки изменены так, что превышение К2 достижимо: глубина просадок – количественный показатель (К1 = 0,5 м, К2 = 1,0 м); К2 по оползням – значительные промоины, оползни с захватом гребня. |
| 36 | 161 | п. 11.5, таблица 10 | Это не признаки фильтрации | Разрушение покрытия гребня выделено в отдельный показатель «Состояние покрытия проезжей части гребня» (не относится к признакам фильтрации); глубина трещин на гребне – количественный показатель 1.8 (К1 = 0, К2 = 0,5 м). |
| 37 | 162 | п. 11.5, таблица 9 | Необходим интервал между К1 и К2. И это количественный критерий | Показатель коррозии бетона переведён в количественные: К1 = 20 %, К2 = 40 % площади поверхности (с интервалом). |
| 38 | 163 | п. 11.5, таблицы 9, 10 | Локальные и очаговые это одно и то же | Деление трещин на «локальные» и «очаговые» исключено; ширина раскрытия трещин – количественный показатель (К1 = 0,1 мм, К2 = 0,5 мм). |
| 39 | 164 | п. 11.5, таблица 9 | Между К1 и К2 должен быть интервал. Это количественный критерий | Дефекты поверхности бетона переведены в количественный показатель с интервалом: К1 = 40 % (по критериям 2022 г.), К2 = 60 % площади поверхности. |
| 40 | 165 | п. 11.5, таблица 9 | При таком критерии невозможно превысить К2 | Обнажение арматуры выделено в отдельный количественный показатель с интервалом: К1 = 5 % (по критериям 2022 г.), К2 = 10 % площади поверхности; превышение К2 достижимо. |
| 41 | 166 | п. 11.5, таблица 9 | При таком критерии невозможно превысить К2. Это количественный критерий | Разрушение уплотнений затворов – количественный показатель протечек: К1 = 0,3 л/с, К2 = 1,0 л/с на 1 м длины уплотнения; фактическое значение приведено в тех же единицах. |
| 42 | 167 | п. 11.5, таблица 9 | Между К1 и К2 должен быть интервал. Это количественный критерий | Коррозия затворов и подъёмного оборудования – количественный показатель: К1 = 20 %, К2 = 30 % исходной толщины. |
| 43 | 170 | п. 11.6 | 117-ФЗ, 1892, 151 этим документам должен соответствовать | Соответствие оценено по требованиям 117-ФЗ, постановления Правительства РФ № 1892, ФНП (приказ Ростехнадзора № 151) и СП 58.13330.2019; выявленные несоответствия перечислены с указанием пунктов (в т. ч. пп. 9, 19, 27, 28, 121, 124, 125, 128 ФНП, ст. 9 117-ФЗ); добавлены сведения о соответствии известным проектным значениям параметров ГТС. |
| 44 | 171 | п. 11.6, таблицы 11, 12 | Необходимо откооректировать критерии в соответствии с замечаниями выше и уже по ним провести оценку фактического состояния | Оценка фактического состояния выполнена по уточнённым критериям безопасности (таблицы 9, 10): значения семи показателей превышают К1, но не превышают К2; остальные – не превышают К1 (по отметкам днищ – по оценке акта ПДО; нивелирование включено в перечень мер). |
| 45 | 173 | п. 11.6, таблицы 11, 12 | Необходимо формулировать соответствие критерями следующим образом «не превышает/превышает К1 (К2)» | Соответствие сформулировано как «Не превышает К1» / «Превышает К1, не превышает К2». |
| 46 | 181 | п. 12.2 | Почему ничего не расписано про С2 | Добавлены сведения о сценарии С2 (вероятность 1,35·10⁻⁶ 1/год; не является ни наиболее вероятным, ни наиболее тяжёлым); в таблице 13 исправлены смещённые между строками описания стадий и последствия сценариев С1–С3. |
| 47 | 184 | п. 12.3 | В этом разделе не требуется весь приведенный ниже расчет. Необходимо только написать названия сценариев и указать их вероятности | Расчёт исключён; приведены только наименования сценариев и их вероятности. |
| 48 | 193 | п. 12.6 | В этом разделе не требуется подробностей как именно и на основании каких показателей был выполнен расчет. Необходим только конечный результат | Подробности расчёта исключены; приведён только итоговый размер вероятного вреда – 3 425 741,71 руб. |
| 49 | 197 | п. 12.7 | Необходимо сделать выводы о соответствии по СП 58.13330.2019 табл. 8.1 п. 8.2.5. | Сделан вывод о соответствии: вероятность аварии 1,93·10⁻³ 1/год не превышает допустимого значения 2,5·10⁻³ 1/год для ГТС III класса (п. 8.25, табл. 8.1 СП 58.13330.2019). |
| 50 | 204 | п. 13.1 | Таблица 7 п.6.8 учения проводились | Утверждение о непроведении учений исключено (учения проводились 18.09.2025 – таблица 6, п. 6.8). |
| 51 | 205 | п. 13.1 | Неудовлетворительный. Часть критериев превышает К1 | Уровень безопасности – неудовлетворительный (часть диагностических показателей превышает К1). |
| 52 | 214 | п. 14.5 | В п.14.5 необходимо добавить оценку готовности эксплуатирующей организации | Добавлена оценка готовности эксплуатирующей организации к предупреждению, локализации и ликвидации ЧС. |
| 53 | 226 | п. 14.5 | Таблица 7 п.6.8 учения проводились | Исправлено: учения и тренировки проводились (таблица 6, п. 6.8 – 18.09.2025). |
| 54 | 237 | раздел 17 | Нельзя писать в декларации предписание утвердить эту же самую декларацию | Мероприятие по разработке и утверждению настоящей декларации исключено; перечень мер дополнен мерами по устранению дефектов, защите от несанкционированного вмешательства, аттестации персонала, комплексному обследованию ГТС (п. 15 ФНП), устранению повреждений землеройными животными (п. 19 ФНП), пробному маневрированию затворами, нивелированию, установке КИА и оповещению Ростехнадзора о частично работоспособном состоянии (п. 128 ФНП). |
| 55 | 264 | Сведения для регистра | Недействующий код | Недействующий код ОКТМО 94612422 (упразднённое Граховское сельское поселение) заменён кодом муниципального округа Граховский район – 94512000. |
| 56 | 266 | Сведения для регистра | В соответствии с полисом филиал СПАО… | Страховщик указан в соответствии с полисом – Филиал СПАО «Ингосстрах» в Удмуртской Республике; приведены ИНН и КПП страховщика, адреса страховщика и филиала, телефон. |
| 57 | 267 | Сведения для регистра | Уберите расчетные цифры, оставьте проектные. Регистр то, что есть сейчас не пропустит | Расчётное значение 29,36 м³/с исключено; приведены проектные значения. |
| 58 | 268 | Сведения для регистра | Уберите расчетные цифры, оставьте проектные. Регистр то, что есть сейчас не пропустит | Расчётное значение 66,4 м³/с исключено; приведены проектные значения. |
| 59 | 274 | приложение 20.3 | Это все ненужно. Надо указать, что критерии приложены отдельной книгой | Текст исключён; указано, что критерии безопасности ГТС и пояснительная записка к ним представлены отдельной книгой. |

Сведения, требующие подтверждения декларантом (выделены в тексте декларации жёлтым цветом либо приняты по имеющимся данным):

1. П. 10.3 – отсутствие предписаний Западно-Уральского управления Ростехнадзора и ГУ МЧС России по Удмуртской Республике за междекларационный период (выделено).

2. П. 10.5, подпункт 33.16 – комплексное обследование ГТС с оценкой прочности и устойчивости не проводилось (выделено); подпункт 33.17 – наличие актов предпаводковых комиссионных осмотров (выделено). Сведения по подпунктам 33.3 (паспорта механического оборудования), 33.6 (правила использования водных ресурсов) и 33.11 (должностные и производственные инструкции) в исходных материалах отсутствуют – при наличии документов их следует добавить в перечень.

3. Пункт 17 – сроки новых мероприятий 9, 13, 14, 16–20 (выделены); срок мероприятия 21 – «незамедлительно», если оповещение Ростехнадзора о частично работоспособном состоянии ещё не направлялось.

4. Таблица 6, п. 6.5 – в исходной редакции отмечено «Выполнено (15.11.2024)»; приведено в соответствие с пп. 13.1, 14 и актом ПДО («Не выполнено»). Если документ от 15.11.2024 существует, указать его реквизиты.

5. Критерии безопасности (приложение 20.3, отдельная книга) необходимо привести в соответствие с таблицами 9 и 10 декларации (новые значения К1 и К2, в т. ч. К2 по откосам 1:1,5, по отметкам днищ – осадка 0,05/0,10 м, показатель 1.8) и дополнить обоснованием (примечание 4 к таблице 9).

6. Вероятность аварии (1,93×10⁻³ 1/год) получена по ГОСТ Р 22.2.09-2015 при показателе уязвимости «Состояние сооружения» – «отсутствие превышения предельно допустимых значений»; с учётом превышения К1 по семи показателям исходные данные расчёта рекомендуется пересмотреть – это может повлиять на вывод п. 12.7. Значение для сценария С2 (1,35×10⁻⁶) содержит арифметическую неточность в исходном расчёте (0,5 × 0,000434 = 2,17×10⁻⁴); вывод о соответствии допускаемому значению при этом не меняется.

7. Расчёт вероятного вреда (приложение 20.4): сумма площадей зон в таблице 14 (0,012 + 0,029 + 0,185 = 0,226 км²) не совпадает с итогом 0,214 км²; исходные данные волны прорыва (площадь зеркала 0,470 млн м², глубина 5,0 м) расходятся с п. 9.4 – требуется сверка с отдельной книгой расчёта.

8. П. 14.5 – результаты учений 18.09.2025 (вид, участники, оценка) в исходных материалах отсутствуют; при наличии отчёта об учениях – дополнить.

9. Сведения для регистра: ОКТМО 94512000 (муниципальный округ Граховский район) вместо недействующего 94612422; 11-значный код ОКТМО с. Заречный декларанту следует уточнить по действующему классификатору.